## ANEXO 3

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR

Obra: N º 4341

Compra Nº

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ACCESIBLE EN POLICLINICA BUCEO

Objetivo: Construcción de 1 baño accesible

Servicio Centro Comunal Zonal Nº 5

Municipio CH

INTENDENCIA  DE MONTEVIDEO

Ubicación: J.E. Michelena Nº 3910 – Cap. A. Pérez Nº 3815

## Artículo 1°. - CONSIDERACIONES GENERALES

1)  La presente MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR, sustituye en lo que se contradiga a la MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA GENERAL.

2) ADVERTENCIA: Los artículos, parágrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a la Intendencia de Montevideo, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.

Además, ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

3) Las obras que figuran en los planos aun cuando no hayan sido expresadas en esta memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

4) Será de cuenta de la Intendencia de Montevideo únicamente lo expresado e indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular, planos y detalles, tomándose en cuenta los procedimientos y consideraciones, indicados en la Memoria Constructiva y Descriptiva General.

5) Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita de la Dirección de Obra. Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos descriptos.

6) Esta Administración podrá contratar parcialmente de acuerdo a los rubros presupuestados, si así lo estima conveniente.

## Artículo 2°.- UBICACIÓN

J.E. Michelena Nº 3910 – Cap. A. Pérez Nº 3815

## Artículo 3°.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se trata de la construcción de 1 baño accesible en la Policlínica Buceo

## Artículo 4°.   PREPARACION DE LA OBRA

1) CUADERNO DE OBRA

En la obra, y a partir de la firma del acta de iniciación de la misma, el Contratista deberá proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado, adonde se asentarán diariamente todas las observaciones, avances, consultas e indicaciones que correspondan. Será de su total responsabilidad el buen estado y  permanencia.

El contratista y/o su delegado en la obra, asentarán en él un parte diario. La dirección de la obra dejará en este mismo cuaderno acuse de sus vistas, indicaciones y observaciones, las que deberán cumplirse y/o acusar recibo, no más allá de 24 horas (acuse en el parte diario). El inventario de los elementos existentes a retirar, mantener y/o trasladar, también será objeto de asiento del citado cuaderno.

Al final de la obra y como último acto previo a la recepción provisoria de la misma, se asentará en este cuaderno la finalización de la misma y se dejarán saldadas expresamente las observaciones que se hubieran expresado por ambas partes.  Así mismo se anotarán todas las observaciones que pudieran corresponder a quedar pendientes de la recepción definitiva.

2) SEGURIDAD EN OBRA

El contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales en la materia, etc., y se responsabilizará por el ingreso a la obra de personas ajenas a su empresa.

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la preservación y custodia de los bienes municipales y/o particulares que se encuentren en el recinto de la obra a partir de la firma del acta de iniciación de la misma y hasta su total finalización.

Esta administración no brindará ningún servicio de vigilancia ni interior ni exterior de los locales asignados a la obra.

En caso de los bienes municipales, y en caso de falta y/o deterioro, estos serán repuestos en su totalidad y en su verdadero valor.

3) CRONOGRAMA

El plazo de ejecución de las obras  no podrá ser superior a 20 días hábiles.

## Artículo 5°.  MATERIALES

1) Todos los materiales destinados a la construcción de las obras serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en esta Memoria y en caso de corresponder lo indicado en planos y planillas que integran los recaudos, y en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva y Descriptiva General, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de la Obra.

2) En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y en particular por los exigidos por esta Intendencia. La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

3) Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente, o en caso de corresponder se deberá solicitar la conformidad previa y escrita de la Dirección de la Obra. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del contratista.

4) Todo material rechazado deberá ser retirado inmediatamente de la obra. Si la Dirección de la Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, el contratista proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo. Asimismo si la Dirección de la Obra, lo juzgara conveniente fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o productos que se ejecuten en talleres y/o obradores, situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la nómina de esos talleres.

## Artículo 6º.  RUBROS DE LA OBRA

La obra tendrá un único rubro  1) ALBAÑILERÍA, con los siguientes sub-rubros:

1.1) DEMOLICIONES

Demolición y retiro de instalaciones existentes

1.2) OBRAS ALBAÑILERÍA

1.2.1) Contrapisos y muros.

1.2.2) Revestimientos y revoques

1.2.2.0 ) Revoques

1.2.2.1) Revestimiento de pisos

1.2.2.2) Revestimiento de muros

1.2.3) Tabiques

1.2.5) Aparatos grifería y accesorios

1.2.6) Espejos

1.3) INSTALACIONES SANITARIAS

1.3.1) Abastecimientos

1.3.2)  Desagues

1.4) INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

1.4.1) Eléctrica

Tablero y tomas

1.4.2) Iluminación

Colocación de luminarias

1.5) PINTURA

1.5.1) Muros y aberturas

1.6) CARPINTERIA

1.6.1)  Aberturas

1.7) LIMPIEZA DE OBRA

## Artículo 7°. DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Detalle por sub-rubros

1.1) Demoliciones.

Se retirará en su totalidad las instalaciones sanitarias existentes en los locales a intervenir, así como los revestimientos, procurando tanto en muros como en pisos dejar los espacios necesarios para la realización de los nuevos revestimientos con los niveles adecuados.

De ser necesario se recompondrán las superficies con morteros adecuados.

1.2) Albañilería.

1.2.1)  Contrapisos :

Se realizarán con hormigón pobre de balasto (4 x 1), hasta alcanzar los niveles necesarios.

1.2.2) Revestimientos y revoques:

1.2.2.0) Revoques

Se realizarán los revoques de muros en el área de intervención, que permitan 	recibir los revestimientos que se colocarán con adhesivo tipo Binda hasta 1.80 m 	desde nivel de piso.

Desde el 1.80 al techo se terminará con revoque fino para darle terminación con 	enduído y pintura.

1.2.2.1) Revestimiento de Pisos

Se colocará baldosa cerámica de alto tránsito, de acuerdo a las dimensiones y 	disposición que se indica en gráficos.

1.2.2.2)  Revestimiento de Muros

Se revestirán todos los muros de los baños hasta 1.80 m desde nivel de piso 	terminado con las cerámicas indicadas en gráficos.

1.2.3) Tabiques y ventilación mecánica

Los tabiques a construir se realizarán de ladrillo de campo de primera calidad, de acuerdo a espesores indicados en gráficos.

Se colocará ducto de ventilación (como se indica en gráficos) para el baño accesible, con extracción mecánica (se accionará en conjunto con luces). El ducto estará revestido con mocheta (dos caras de placa de yeso resistente a la humedad – tipo Durlock RH placa verde- con cantonera en la arista)

1.2.4) Aparatos, grifería y accesorios:

Los aparatos serán Línea Incepa (ver gráficos), con los accesorios que se determinen según muestras en obra. Se colocarán 1 portarrollo y 1 portapapeles dispensador de mano de acero inoxidable en cada baño.

La grifería será de primera calidad, con mezcladora tipo monocomando, de bronce cromado

En agarraderas fijas y móviles respetar dimensiones de Norma de Discapacitados (ver gráficos)

1.2.5) Espejos:

Se colocarán de acuerdo a lo indicado en gráficos, pegados sobre el revestimiento. Son 3 espejos de 0,60 x 0,60

1.3) Instalaciones sanitarias.

1.3.1)  Abastecimiento

Se conectará con la instalación disponible de alimentación a los baños actuales, procurando una unión estanca y con llave de corte del total de la instalación.

Se realizará con cañería de polipropileno termofusión, con diámetros de ½” y con disposición según lo indicado en gráficos. Se deberán realizar las pruebas manométricas necesarias que aseguren la estanqueidad del sistema. Se destaca especialmente que se colocarán llaves de paso tal que independicen el total de la instalación, y cada aparato sanitario. (el diseño de tendidos indicados en gráficos, podrá ser ajustado en obra en coordinación con el sanitario).

1.3.2)  Desagües

Se realizarán de acuerdo a los gráficos, con materiales de primera calidad, aprobados por la IMM. La instalación será de PVC, en el encuentro con la instalación existente se realizará una cámara de 60 x 60 cm nueva según normativa. Se deberá asegurar la total estanqueidad de las instalaciones, lo cual se deberá verificar con las pruebas hidráulicas necesarias.

Se colocarán los aparatos sanitarios indicados en planos. Se tendrá especial cuidado en el ajuste de los mismos con la evacuación, de modo de dejar las mochilas a menos de 1 cm. de los muros revestidos.

1.4) Instalaciones Eléctricas e Iluminación.

1.4.1) Eléctrica

Se traslada tablero actual a posición indicada en gráficos, en el mismo se colocarán las llaves necesarias para el funcionamiento (toma y luces). Las canalizaciones se colocarán embutidas en muros, en lo posible colocando los ductos necesarios con especial cuidado en las terminaciones. Se realizará para cada puesta el enhebrado nuevo necesario en coincidencia con las cargas que conduzcan. Se deberá prestar especial atención al correcto funcionamiento del sistema a tierra y las protecciones de la instalación.

En los tomas se colocarán llaves de corte bipolar, además de la tierra correspondiente.

El cableado y las fichas a colocar, serán de primera calidad.

1.4.2)  Iluminación

Se suministrarán e instalarán las luminarias que se detallan en gráficos, previendo que se deje en obra al menos dos lámparas de reposición de cada tipo utilizado.

1.5) Pintura.

Se realizará la pintura de los tres baños y todos los elementos de albañilería intervenidos. Se realizará con pintura latex (lavable) de primera calidad, sobre dos manos de enduído (mínimo) que aseguren una terminación de muy buena calidad. Se pintará el corredor de acceso en los sectores intervenidos.

Se pintarán las aberturas existentes de acceso a los compartimentos con inodoros. (4 en total), con pintura del tipo esmalte sintético color blanco tiza mate. Previo se prepararán las superficies para lograr una correcta terminación.

Se pintarán las aberturas exteriores con pintura del tipo esmalte sintético color blanco tiza brillante. Previo se prepararán las superficies para lograr una correcta terminación.

1.6) Carpinteria.

1.6.1)  Aberturas

Se colocarán las puertas (3) de acceso de madera enchapada de primera calidad , con sus respectivos herrajes de acuerdo a lo indicado en gráficos y que permitan un uso intensivo de las mismas y contramarcos interiores.

Se trasladará la mampara que se encuentra en el corredor de acceso a los servicios higiénicos de acuerdo a gráficos.

# 1.7) Limpieza de obra

La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza, incluidos vidrios, cañerías etc. y no se dará por entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la D.T.O.

ACLARACIONES:

- Los artefactos, grifería y accesorios del baño para discapacitados deberán ajustarse a las normas vigentes referidas al respecto.

-   En el plano se indican cajas de centro de luz en el cielorraso de los tres baños. A los efectos de la licitación, las cinco puestas que figuran en planos como embutidas en cielorraso no se presupuestarán como figura en el proyecto, las puestas irán embutidas en muro con canalización embutida (una sobre cada lavatorio y las dos restantes en los muros a construir).