LICITACION ABREVIADA Nº 318855/1

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Definición y uso

Herramientas  para ser utilizadas diariamente de forma profesional .

Características exigidas aproximadas

Item 1.1 Aparejo de cadena

Se trata de pórtico de elevación , de perfilería normalizada, con aparejo eléctrico.

Para ser utilizado para elevar del piso bolsones  de  cal hidratada, y trasladarlos a la tolva de producción.

Cada bolsón mide aproximadamente 1,80 mts. altura y 1,00 mts. de ancho. Su peso no supera los 1500 kg.

El pórtico deberá tener aproximadamente 4m de largo, 3,5 m de ancho y 4,3m de altura. En el sentido del largo  correrá  un carro de traslación de accionamiento manual , que contendrá el aparejo eléctrico, de cadena o cable de acero.

Procedimiento que debe permitir el equipo

La linga se podrá bajar hasta el bolsón, y luego se elevará rapidamente a través de un motor elèctrico  que podrá  accionar un operario  .

Estando el bolsón colgado en la parte superior, se podrá desplazar manualmente hasta ser colocado sobre la actual tolva de descarga . Para ésto se sugiere que los perfiles metálicos por donde corre el carro de traslación tengan una leve inclinación hacia la tolva, y que de dicho carro cuelgue una cadena para facilitar la traslación del bolsón por parte del operario.

Luego al estar el bolsón sobre la tolva, accionando el motor se bajará el bolsòn hasta la altura necesaria para descargarlo sobre la tolva.

Luego se podrà llevar el carrro manualmente a la posición inicial.

El pórtico será tal que la pala pueda pueda acceder a dejar los bolsones en  el suelo en fila en un largo de los 4 mts,. prox. para luego ser levantados como se describió.

La estructura tendrà los arriostramientos necesarios para ser estable y operable con total seguridad.

Toda la estructura deberà estar pintada con antióxido y esmalte de protección.

Se deberá visitar obligatoriamente el sitio donde se ubicará el equipo, en el local de la Planta Asfáltica, con Melilla 5100.Coordinar con Ing. Ottati, Tel 23228242.

De comprobarse que no fué realizada la visita la oferta de este ítem será rechazada sin derecho a reclamación alguna.

Todas las medidas son aproximadas, debiendo el oferentes de definirlas de acuerdo a su propuesta de manera que el pòrtico cumpla con todo lo expuesto anteriormente.

Item 2.1 Equipo cortapavimento

Motor de combustión a nafta

Diámetro de disco de corte 14 pulg

Profundidad de corte 5 pulg

Potencia 6500 W

Marco de protección

Manillar de baja vibración

Establecer consumo de combustible

Item 3.1 Hormigonera de mano

Carga manual

Descarga manual  tipo carretilla

Capacidad del tambor 130 litros

Motor eléctrico monofásico

Potencia 1HP

Rueda de goma maciza

Tanque metálico

Aislacion clase II

Item 4. Amoladora angular eléctrica portátil

Amoladora angular, eléctrica, cableada y portátil, de mano, para corte y desbaste.

Blindada

Corte 10000 rpm

Desbaste

Arranque progresivo

Aislacion clase II

Interruptor antipolvo

4.1) Para disco de 4 1/2 pulgadas

Potencia superior a 800 W

Capacidad 115 mm   4 1/2 pulg

4.2) Para disco de 9 pulgadas

Potencia superior a 2200 W

Capacidad 230 mm  9 pulg

Cada equipo deberá incluir un maletín apropiado.

Item 5.1 Hidrolavadora de alta presión de agua fría

Portátil, uso profesional.

Agua fría.

Motor eléctrico, monofásico, 220V. Potencia superior a 3 Kw.

Presión máxima de trabajo superior a 120  bar.

Caudal máximo superior a   500   lt/hora.

Encendido y apagado del motor, comandado desde la pistola.

Presión regulable, desde el equipo

Filtro en la toma de agua.

Deberá incluir manguera de presión de aproximadamente 10m, pistola, lanza corta y puntero “abanico”.

Item 6.1 Plancha vibratoria

Unidireccional

Peso de servicio entre 50-60 kg

Fuerza centrífuga entre 10-12 KN

Ancho de trabajo entre 300-350mm

Potencia entre 2-3 KW

Manillar de mando rebatible

Depósito de agua con sistema de rociado

Rodillos de transporte

Punto de izaje

Motor de combustión a nafta

Establecer protección IP

Item 7.1 Vibrador de masa (hormigón )

Vibrador interno , de inmersión.

Mecánico de eje flexible

Motor de combustión a nafta

Potencia 5 HP

Frecuencia de vibración  12.000 RPM

Botella de diámetro 38 mm

Largo de manguera 5 m

Bastidor metalico, de base giratoria , con punto de izaje

Opcional empuñadura ergonómica de baja vibración

Establecer protección IP

Item 8.1 Cargador de batería con arrancador

Alta exigencia, para utilización en flota de camiones y maquinaria vial.

Cargador 6 – 12 - 24 V y arrancador.

Selector de amperaje y voltaje

Llave térmica y amperímetro

Para carga lenta de baterías de hasta 240 A ( comerciales)

Item 9.1  Generador de corriente móvil naftero

Grupo electrógeno o Generador  , compacto y portátil.

Silencioso o insonorizado

Motor de combustión a nafta

Para alimentar herramientas incluso de amperaje alto en el arranque.

Protector automático de bajo nivel de aceite

Arranque instantáneo, manual y eléctrico

Potencia de funcionamiento continua 5000 KVA

Indicar horas de autonomía , horas de trabajo continuo y pico de potencia máxima.

Con medidor de voltaje

Aislación : no debe ser necesario disponer de puesta a tierra

Marco exterior con cubierta y dispositivo de transporte

Establecer protección IP

Item 10.1 Sierra circular

Sierra circular, eléctrica, de mano, cableada y portátil para corte de madera.

Potencia 1400 W

Base inclinable 45 grados

Capacidad  de corte  63.5 mm 2 ½ pulg

Diametro de disco  185 mm     71/4 pulg

Aislación clase II

Con interruptor de bloqueo ( para evitar que la herramienta sea accionada por accidente)

Incluir dos discos de corte para madera, por equipo

Item 11.1  Taladro eléctrico con percutor

Taladro, con percutor, eléctrico, de mano, cableado y portátil.

Interruptor de seguridad variable y reversa

Potencia 1000 W

Aislación clase II

Capacidad de perforación en hormigón 13 mm

Embrague de seguridad para la situación de bloqueo de la broca

Velocidad variable

Incluír maletín y detallar accesorios incluídos

Item 12.1  Martillo electroneumático

Martillo demoledor

Eléctrico monofásico

Potencia 2500 W

Energia de impacto por golpe aproximadamente 100 Julios

Golpes por minuto mínimo 1000

Peso aproximado 30 kg

Establecer la vibración mano-brazo

Aislación clase II

Incluir dos puntas y un cortafrío con el equipo. Detallar accesorios incluídos.

Item 13.1 Portapallets

Apilador con horquillas sobre patas.

Para ser utilizado en interior de almacén recorriendo pequeñas distancias.

Capacidad de carga aproximada 1400 kg

Altura de elevación aproximada 4,5m

Eléctrico a baterías recargables.

De operario a pie.

Con elevación inicial

Item 14.1 Equipo de soldadura eléctrica tipo inverter

Intensidad de corriente máxima 130 Amp

Potencia 4500 W

Con accesorios y trocha

Inverter monofásico

Aislación  clase II

Item 15.1 Hormigonera electrica

De carga manual

Capacidad del tambor 350 Lt.

Volteo accionado por volante

Motor eléctrico monofásico

Potencia entre 1,5 – 2 HP

Corona, polea y correa protegidas.

Aislación clase II

Item 16.1 Hormigonera a nafta

De carga manual

Capacidad del tambor 350 Lt.

Volteo accionado por volante

Motor de combustión a nafta

Potencia entre 1,5 – 2 HP

Corona, polea y correa protegidas.

Item 17. Cizalla

Manual, portátil tipo tijera

Para corte de varilla de acero redondo

Brazos macizos de hierro forjado

Cabezal de corte intercambiables

  - ) Capacidad de corte 8 mm en acero comun

  - ) Capacidad de corte 12 mm en acero comun

Incluir un repuesto de cabezal de corte en cada una de las cizallas.

Item 18.1  Rotomartillo

Roto Martillo  eléctrico, con percutor electroneumático, de mano, cableado y portátil.

Función taladro, martillo demoledor y martillo rotopercutor,

De tipo vertical

Energía de impacto mínima 5 Joules

Embrague de seguridad para la situación de bloqueo de la broca

Potencia 1500 W

Aislación clase II

Capacidad en hormigón 32 mm

Capacidad en acero 13 mm

Sistema antivibración

Carbones autostop

Incluir maletín.

Incluir mecha de 8mm,10mm,12mm , punta de 14mm y cortafrio de 14mm.

Exigencias generales

Se deberá indicar plazo y alcance de la garantía, estableciendo la empresa que realiza el servicio técnico durante la misma.

Las máquinas-herramienta deberán ser suministradas con su correspondiente manual de operación.

El oferente deberá incluir en su cotización, una charla a ser dictada en su Sede, sobre el manejo seguro y adecuado de cada una de las máquinas-herramientas.